慈溪市大福涂料有限公司

年产5000万套高档化妆品包装容器生产线项目

（第二阶段）竣工环境保护验收意见

2022年6月27日，慈溪市大福涂料有限公司根据《慈溪市大福涂料有限公司年产5000万套高档化妆品包装容器生产线项目（第二阶段）竣工环境保护验收监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告书和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

- 工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

慈溪市大福涂料有限公司位于慈溪市掌起工业区北二环路61号，是一家专业从事高档化妆品包装容器生产的企业。企业拟投资800万元，购置位于慈溪市掌起工业区北二环路61号的已建厂房，新增注塑机、全自动喷涂线等设备，建设2条全自动内涂线和3条全自动外涂线，实施年产5000万套高档化妆品包装容器生产线项目。

企业第一阶段实际投资300万元，建设1条全自动内涂线和1条全自动外涂线，第一阶段生产规模为年产2000万套高档化妆品包装容器，已于2021年2月完成自主验收。现企业第二阶段投资100万元，建设完成1条全自动外涂线，第二阶段生产规模为年产1500万套高档化妆品包装容器。

本项目用水主要为生产用水和生活用水，由市政自来水供水管网接至项目区内。本项目排水实行雨污分流。生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网，然后送慈溪市东部污水处理厂处理；项目生产废水为喷台水帘废水，喷淋塔更换废水，汇总后经厂区自建污水处理站处理后纳管排放。

（二）建设过程及环保审批情况

公司于2019年12月委托浙江瀚邦环保科技有限公司进行了《慈溪市大福涂料有限公司年产5000万套高档化妆品包装容器生产线项目环境影响报告书》，并于2020年2月4日获得宁波市生态环境局的批复，慈环建【2020】22号。2021年2月企业已完成第一阶段自主验收。

对照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于“二十四、橡胶和塑料制品业”类别的“62塑料制品业”中“其他”实施登记管理，已按要求进行排污登记（登记编号：91330282084772146K）。

（三）投资情况

本次验收的《慈溪市大福涂料有限公司年产5000万套高档化妆品包装容器生产线项目》第二阶段实际投资100万元，实际环保投资20万元。

（四）验收范围

本次验收范围为慈溪市大福涂料有限公司年产5000万套高档化妆品包装容器生产线项目（第二阶段）即年产1500万套高档化妆品包装容器，建设内容为1条全自动外涂线。

- 工程变动情况

经现场核查，第二阶段工程建设内容及加工能力与项目《环境影响报告书》及其批复基本一致，生产工艺及产能基本无变化。

三、环境保护设施建设情况

（一）废气

1、本项目全自动外涂线经水帘除漆雾+水喷淋+过滤棉+光催化氧化+活性炭吸附处理后通过20米高排气筒排放。

2、液化气燃烧废气依托外涂线废气20米高排气筒排放。

（二）废水

生活污水经化粪池预处理后纳入市政管网；项目生产废水为喷台水帘废水和喷淋塔更换废水，喷台水帘废水和喷淋废水循环使用，每半个月处理一次，汇总后经厂区自建污水处理站处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，其中氨氮、总量达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）标准后纳管，送慈溪市东部污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002)一级A标准及甬环发【2019】39号文件要求后排放。

（三）噪声

本工程的噪声源主要来自各类生产设备和废水、废气处理风机，针对各类设备噪声，已采取了隔声、减振、消声等措施。

（四）固体废物

本项目第二阶段投产后，固体废弃物主要为废热转印膜（暂未产生）和烫金膜，废包装材料（废油漆桶、稀释剂桶、油墨桶），含油墨废抹布，漆渣，废过滤棉，废活性炭，脱水污泥和生活垃圾。含油墨废抹布，漆渣，废过滤棉，废活性炭，脱水污泥，废包装材料（废涂料桶）收集后委托宁波大地化工环保有限公司无害化处理；废热转印膜（暂未产生）和烫金膜收集后外售，生活垃圾委托环卫部门清运。

（五）辐射

本项目无辐射源。

- 其他环境保护设施

1、环境风险防范设施

企业已按要求编制了突发环境事件应急预案，并在宁波市生态环境局慈溪分局备案，企业已基本落实相关环境风险防范措施。

2、在线监测装置

在线监测装置《项目环境影响报告书》及批复未作要求。

3、其他设施

环评及其批复未提出生态恢复工程、绿化工程、边坡防护工程等其他环境保护设施的落实情况。

四、环境保护设施调试效果

（一）环保设施处理效率

本项目环评及批复中无环保设施处理效率要求。

（二）污染物排放情况

浙江中一检测研究院股份有限公司于2022年4月22日~4月23日，2022年5月12日~5月13日对本项目进行了现场检测。根据出具的《浙江中一检测研究院股份有限公司监测报告（HJ221389、HJ22111801、HJ22111802）》检测结果表明：

1、废水治理设施

验收监测期间，生产废水处理设施出口中pH值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、石油类、动植物油类和阴离子洗涤剂排放均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准；氨氮和总磷符合浙江省地方标准《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）。

验收监测期间，综合废水排放口中pH值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、石油类、动植物油类和阴离子洗涤剂排放均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准；氨氮和总磷符合浙江省地方标准《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）。

2、废气治理设施

（1）有组织废气

验收监测期间，全自动外涂线废气处理设施出口中乙酸甲酯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、非甲烷总烃及二甲苯监测浓度均符合《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/ 2146—2018）表1标准；其中全自动外涂线废气处理设施出口中低浓度颗粒物、二氧化硫、氮氧化物监测浓度均符合《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56号）中重点区域控制标准。

- （2）无组织废气

- 验收监测期间，本项目无组织废气中总悬浮颗粒物符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）“新污染源大气污染物排放限值”二级标准；乙酸甲酯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、非甲烷总烃、二甲苯、臭气浓度均符合《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/ 2146—2018）表6标准。

- （3）项目车间无组织废气

- 验收监测期间，本项目涂装车间门、窗外1m非甲烷总烃的一次值和小时值均符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）厂区内VOCs无组织排放限值中的特别排放限值。

3、厂界噪声治理

根据监测结果，慈溪市大福涂料有限公司厂界四周昼夜噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准。

4、固体废物治理设施

本项目第二阶段投产后，固体废弃物主要为废热转印膜（暂未产生）和烫金膜，废包装材料（废油漆桶、稀释剂桶、油墨桶），含油墨废抹布，漆渣，废过滤棉，废活性炭，脱水污泥和生活垃圾。含油墨废抹布，漆渣，废过滤棉，废活性炭，脱水污泥，废包装材料（废涂料桶）收集后委托宁波大地化工环保有限公司无害化处理；废热转印膜（暂未产生）和烫金膜收集后外售，生活垃圾委托环卫部门清运。

5、辐射防护设施

本项目无辐射源。

6、污染物排放总量

本项目环评批复未提出污染物排放总量控制指标。

- 工程建设对环境的影响

项目已按环保“三同时”要求落实了环境保护措施，经监测各类污染物均能做到达标排放，工程建设对环境的影响在可控制范围内。

六、验收结论

经现场查验，《慈溪市大福涂料有限公司年产5000万套高档化妆品包装容器生产线项目（第二阶段）》环评手续齐备，主体工程和配套环保工程建设完备，项目建设内容与项目《环境影响评价报告书》及其批复基本一致，已落实了环保“三同时”和《环境影响评价报告书》及其批复提出的各项环保要求，竣工环保验收条件具备。验收资料完整齐全，污染物达标排放、环保设施有效运行的验收监测结论明确合理。验收工作组同意该项目通过竣工环境保护验收。

七、后续要求

1、严格遵守环保法律法规，完善内部环保管理制度，强化从事环保工作人员业务培训，完善各项环境保护管理和监测制度，重点加强对污染治理设施的维护、管理及正常运行，确保各项污染物长期稳定达标排放。

2、进一步完善环保管理制度，规范危险废物暂存及管理。

3、加强厂区废气处理设施建设和管理工作，确保废气达标排放。

4、按竣工验收规范将竣工验收的相关内容和结论进行公示、公开。

八、验收人员信息

参加验收的单位及人员名单、验收负责人（建设单位）具体信息见附表：

慈溪市大福涂料有限公司

2022年6月27日