宁波普立隆高分子材料有限公司

年加工2万吨高分子聚酰胺塑料生产线技改项目

（第一阶段）竣工环境保护验收意见

2022年5月31日，宁波普立隆高分子材料有限公司根据《宁波普立隆高分子材料有限公司年加工2万吨高分子聚酰胺塑料生产线技改项目竣工环境保护验收监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

- 工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

宁波普立隆高分子材料有限公司位于宁波市鄞州经济开发区宏围路88号，项目场地自有，厂区总面积14722平方米，年加工2万吨高分子聚酰胺塑料。

厂区实行雨、污分流。本项目无生产废水产生，冷却水循环使用。生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准（GB8978-1996）中的三级标准、氨氮和总磷执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值（DB33/887-2013）后纳管进入滨海污水处理厂。滨海污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB33/2169-2018）标准后排入永安河。

（二）建设过程及环保审批情况

企业于2022年3月委托宁波市树泰环境技术有限公司编制了“宁波普立隆高分子材料有限公司年加工2万吨高分子聚酰胺塑料生产线技改项目”环境影响报告表，于2022年4月14日得到宁波市生态环境局鄞州分局出具的关于《宁波普立隆高分子材料有限公司年加工2万吨高分子聚酰胺塑料生产线技改项目环境影响报告表》的批复，批复号：鄞环建【2022】40号。

对照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本

项目属于“二十四、橡胶和塑料制品业29-62、塑料制品业292-年产 1 万吨及以上涉及改性的塑料零件及其他塑料制品制造 2929”，属于实施简化管理的排污单位。已按要求进行排污登记（登记编号：913302123090103389001P）。

（三）投资情况

本次验收的《宁波普立隆高分子材料有限公司年加工2万吨高分子聚酰胺塑料生产线技改项目》一期工程总投资约 1400万元，其中环保投资55万元。

（四）验收范围

本次验收范围为宁波普立隆高分子材料有限公司年加工2万吨高分子聚酰胺塑料生产线技改项目一期工程阶段性验收（年加工1.4万吨高分子聚酰胺塑料）。

二、工程变动情况

经现场核查，项目部分生产设备暂未建设完全，环评报告核定主要生产设备双螺杆挤出机10台，一阶段实际建设为双螺杆挤出机7台。其他建设内容及配套环保设施与项目《环境影响报告表》及其批复基本一致。

三、环境保护设施建设情况

（一）废气

1、挤出废气

收集后的废气经“过滤棉+高压等离子静电吸附+活性炭吸附”后通过15m排气筒排放。

2、拌混料/粉碎粉尘

本项目原料混合及粉碎设备位于独立封闭车间且混合及粉碎过程均在密闭仓内进行，无组织排放，采取加强车间通风措施。

- （二）废水

本项目无生产废水产生，冷却水循环使用。生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准（GB8978-1996）中的三级标准、氨氮和总磷执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值（DB33/887-2013）后纳管进入滨海污水处理厂。滨海污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB33/2169-2018）标准后排入永安河。

（三）噪声

本项目主要噪声为车间生产加工以及废气处理风机等辅助设备产生的噪声等，针对各类设备噪声，已采取了隔声、减振、消声等措施。

（四）固体废物

本项目的固废主要为废包装袋、废活性炭和生活垃圾。废包装袋属于一般废物，废活性炭属于危险废物，均委托宁波市隆欣环境科技有限公司收集转运；生活垃圾委托环卫部门清运。

（五）辐射

本项目无辐射源。

- 其他环境保护设施

1、环境风险防范设施

环境风险防范设施《项目环境影响报告表》及批复未作要求。

2、在线监测装置

在线监测装置《项目环境影响报告表》及批复未作要求。

3、其他设施

环评及其批复未提出生态恢复工程、绿化工程、边坡防护工程等其他环境保护设施的落实情况。

四、环境保护设施调试效果

（一）环保设施处理效率

本项目环评及批复中无环保设施处理效率要求。

（二）污染物排放情况

浙江中一检测研究院股份有限公司于2022年4月22日~23日对本项目进行了现场检测。根据出具的《浙江中一检测研究院股份有限公司监测报告（HJ221167）》检测结果表明：

- 废气治理设施

（1）有组织废气

验收监测期间，宁波普立隆高分子材料有限公司挤出废气出口中非甲烷总烃、氨排放浓度及单位产品非甲烷总烃排放量均符合《合成树脂工业污染物排放标准》 （GB31572-2015）表 5 大气污染物特别排放限值。

（2）厂区内挥发性有机物无组织排放废气

验收监测期间，本项目挤出车间外1m监测点非甲烷总烃的一次值和小时值均符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中的特别排放值。

（3）厂界无组织排放废气

验收监测期间，本项目厂界上风向、下风向非甲烷总烃、总悬浮颗粒物监测值均符合《合成树脂工业污染物排放标准》 （GB31572-2015）表 9 企业边界大气污染物浓度限值；其中氨、臭气浓度监测值符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准限值。

- 废水治理设施

验收监测期间，宁波普立隆高分子材料有限公司生活污水出口中pH值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、动植物油类排放浓度均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表1中三级标准，其中氨氮、总磷排放浓度均符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB 33/887-2013）中的标准限值。

3、厂界噪声治理

根据监测结果，宁波普立隆高分子材料有限公司厂界四周昼间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

4、固体废物治理设施

本项目的固废主要为废包装袋、废活性炭和生活垃圾。废包装袋属于一般废物，废活性炭属于危险废物，均委托宁波市隆欣环境科技有限公司收集转运；生活垃圾委托环卫部门清运。

5、辐射防护设施

本项目无辐射源。

6、污染物排放总量

根据企业提供的资料及现场调查，以验收监测期间废气污染物实测数据为基准核算，第一阶段总量指标未超过原环评文件中的核算总量，符合环评总量控制要求。

五、工程建设对环境的影响

项目已按环保“三同时”要求落实了环境保护措施，经监测各类污染物均能做到达标排放，工程建设对环境的影响在可控制范围内。

六、验收结论

经现场查验，《宁波普立隆高分子材料有限公司年加工2万吨高分子聚酰胺塑料生产线技改项目》（第一阶段）环评手续齐备，主体工程和配套环保工程建设完备，项目建设内容与项目《环境影响评价报告表》及其批复基本一致，已落实了环保“三同时”和《环境影响评价报告表》及其批复提出的各项环保要求，竣工环保验收条件具备。验收资料完整齐全，污染物达标排放、环保设施有效运行的验收监测结论明确合理。验收工作组同意该项目通过竣工环境保护验收。

七、后续要求

1、严格遵守环保法律法规，完善内部环保管理制度，强化从事环保工作人员业务培训，完善各项环境保护管理和监测制度，重点加强对污染治理设施的维护、管理及正常运行，确保各项污染物长期稳定达标排放。

2、进一步完善环保管理制度，规范危险废物暂存及管理。

3、按竣工验收规范将竣工验收的相关内容和结论进行公示、公开。

八、验收人员信息

参加验收的单位及人员名单、验收负责人（建设单位）具体信息见附表：

宁波普立隆高分子材料有限公司

2022年5月31日