宁波市海曙诺盛矿业有限公司

年加工20000立方石材生产线项目

竣工环境保护验收意见

2022年7月28日，宁波市海曙诺盛矿业有限公司根据《宁波市海曙诺盛矿业有限公司年加工20000立方石材生产线项目竣工环境保护验收监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

- 工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

宁波市海曙诺盛矿业有限公司位于海曙区鄞江镇光溪村，公司成立于2012年，企业专业从事石材的加工，所需石材全部来源宁波市海曙诺盛矿业有限公司石矿生产基地，本项目总投资3260万元，占地面积8338平方米，新建建筑面积6500平方米，生产规模为年加工20000立方石材。本项目生产工艺主要为切割、磨光、整修。

本项目用水主要为生产用水和生活用水，由市政自来水供水管网接至项目区内，排水实行雨污分流。本项目生活污水经化粪池厌氧预处理后汇同雨水进入蓄水池，回用于公司矿区生态修复工程，不外排，蓄水池容量为1.2万立方米，足够容纳生活污水及雨水；生产废水、车辆冲洗废水及场地清洗废水经三级沉淀、过滤处理后回用于切割、打磨、整修湿法除尘工艺，不外排。

（二）建设过程及环保审批情况

公司于2016年3月委托浙江环耀环境建设有限公司编制了《宁波市海曙诺盛矿业有限公司年加工20000立方石材生产线项目环境影响报告表》，并于2016年7月25日获得原宁波市鄞州区环境保护局审查意见（鄞环建（2016）0330号）。

对照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于“砖瓦、石材等建筑材料制造303”中的“仅切割加工”类，须实施登记管理，已按要求进行排污登记（登记编号：91330203591553562D001Z）。

（三）投资情况

本次验收的《宁波市海曙诺盛矿业有限公司年加工20000立方石材生产线项目》总投资约3260万元，其中环保投资75万元。

（四）验收范围

本次验收范围为宁波市海曙诺盛矿业有限公司年加工20000立方石材生产线项目验收。

二、工程变动情况

经现场核查，工程建设内容及加工能力与项目《环境影响报告表》及其批复基本一致，但对照环评生产设备及污染治理有所调整：1、生产设备变化，原有的电脑雕刻机和稳定层搅拌站淘汰，其余设备不变。2、治理工程变化，原生活污水经过化粪池预处理后通过无动力生物滤池-人工湿地处理系统处理达标后全部进行回用于稳定层搅拌站，现生活污水经化粪池厌氧预处理后汇同雨水进入蓄水池，回用于公司矿区生态修复工程；原生产废水、车辆清洗水及场地清洗废水经三级沉淀、过滤处理后全部回用于稳定层搅拌站，现生产废水、车辆清洗水及场地清洗废水经三级沉淀、过滤处理后回用于切割、打磨、整修湿法除尘工艺。原环评中未提及钨钢刀头，实际切割过程中会产生废钨钢刀头，每年会产生约280个废钨钢刀头，全部外卖，综合利用；对照《污染影响类建设项目重大变动清单(试行)》上述变化不属于重大变化。

三、环境保护设施建设情况

（一）废气

本项目废气主要来源于石材切割、整修过程产生的粉尘。根据现场核查，石材在切割、整修等过程中采用水喷淋湿法作业方式，基本无粉尘产生。

（二）废水

本项目废水主要为生产废水和生活污水，排水实行雨污分流。本项目生活污水经化粪池厌氧预处理后汇同雨水进入蓄水池，回用于公司矿区生态修复工程，不外排，蓄水池容量为1.2万立方米，足够容纳生活污水及雨水；生产废水、车辆冲洗废水及场地清洗废水经三级沉淀、过滤处理后回用于切割、打磨、整修湿法除尘工艺，不外排。

（三）噪声

本工程的噪声源主要来源于设备运行噪声和废气处理风机产生的噪声，针对各类设备噪声，已采取了隔声、减振、消声等措施。

（四）固体废物

本项目固废主要为边角料、沉淀池沉渣、废钨钢刀头和生活垃圾。边角料全部外卖，综合利用；沉淀池沉渣收集后用于公司矿区矿山修复工程喷播；废钨钢刀头收集后全部外卖，综合利用；生活垃圾委托环卫部门清运。

（五）辐射

本项目无辐射源。

（六）其他环境保护设施

1、环境风险防范设施

企业已经落实了相关应急措施。企业已按要求编制了环境应急预案，并在宁波市生态环境局海曙分局备案（备案编号330203-2022-022-L)，企业已基本落实相关环境风险防范措施。

2、在线监测装置

在线监测装置《项目环境影响报告表》及批复未作要求。

3、其他设施

原有项目较好地落实了环评要求，并进行了竣工环保验收，本技改项目环评及批复未提出“以新带老”改造工程。

四、环境保护设施调试效果

（一）环保设施处理效率

本项目环评及批复中无环保设施处理效率要求。

（二）污染物排放情况

浙江中一检测研究院股份有限公司于2022年7月11日~12日对本项目进行了现场检测。根据出具的《浙江中一检测研究院股份有限公司监测报告（HJ222293）》检测结果表明：

1、废气治理设施

（1）厂界无组织废气

验收监测期间，厂界无组织总悬浮颗粒物浓度符合《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996厂界无组织排放监控浓度限值。

2、废水治理

本项目生活污水经化粪池厌氧预处理后汇同雨水进入蓄水池，回用于公司矿区生态修复工程，不外排，蓄水池容量为1.2万立方米，足够容纳生活污水及雨水；生产废水、车辆冲洗废水及场地清洗废水经三级沉淀、过滤处理后回用于切割、打磨、整修湿法除尘工艺，不外排。

3、厂界噪声治理

根据监测结果，宁波市海曙诺盛矿业有限公司厂界昼间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)2类标准。

4、固体废物治理设施

本项目的固废主要为石料边角料、沉淀池沉渣和生活垃圾。石料边角料及沉淀池沉渣经简单混合处理后外卖；生活垃圾委托环卫部门定期清运。

5、辐射防护设施

本项目无辐射源。

6、污染物排放总量

本项目环评及批复无总量控制要求。

五、工程建设对环境的影响

项目已按环保“三同时”要求落实了环境保护措施，经监测各类污染物均能做到达标排放，工程建设对环境的影响在可控制范围内。

六、验收结论

经现场查验，《宁波市海曙诺盛矿业有限公司年加工20000立方石材生产线项目》环评手续齐备，主体工程和配套环保工程建设完备，项目建设内容与项目《环境影响评价报告表》及其《审查意见》基本一致，已落实了环保“三同时”和《环境影响评价报告表》及其《审查意见》提出的各项环保要求，竣工环保验收条件具备。验收资料完整齐全，污染物达标排放、环保设施有效运行的验收监测结论明确合理。验收工作组同意该项目通过竣工环境保护验收。

七、后续要求

1、严格遵守环保法律法规，完善内部环保管理制度，强化从事环保工作人员业务培训，完善各项环境保护管理和监测制度，重点加强对污染治理设施的维护、管理及正常运行，确保各项污染物长期稳定达标排放。

2、进一步完善环保管理制度，规范危险废物暂存及管理。

3、按竣工验收规范将竣工验收的相关内容和结论进行公示、公开。

八、验收人员信息

参加验收的单位及人员名单、验收负责人（建设单位）具体信息见附表：

宁波市海曙诺盛矿业有限公司

2022年7月28日