建设项目竣工环境保护

验收监测报告表

项目名称：年加工8000吨金属件生产线技改项目

建设单位：宁波市海曙信达金属拉丝厂

2022年12月

表一

| 建设项目名称 | 年加工8000吨金属件生产线技改项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 宁波市海曙信达金属拉丝厂 |  |  |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 扩建 |  |  |  |  |  |  |
| 建设地点 | 宁波市海曙区高桥镇江南村 |  |  |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 金属件 |  |  |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年加工8000吨金属件 |  |  |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年加工8000吨金属件 |  |  |  |  |  |  |
| 建设项目 环评时间 | 2022年10月 |  | 开工建设时间 |  | / |  |  |
| 调试时间 | 2022年9月 |  | 验收现场监测时间 |  | 2022-11-14、2022-11-15 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 宁波市生态环境局海曙分局 |  | 环评报告表 编制单位 |  | 宁波市树泰环境技术有限公司 |  |  |
| 环保设施 设计单位 | / |  | 环保设施 施工单位 |  | / |  |  |
| 投资总概算 | 320万元 | 环保投资总概算 |  | 40万元 |  | 比例 | 12.5% |
| 实际总投资 | 320万元 | 实际环保投资 |  | 40万元 |  | 比例 | 12.5% |
| 验收监测依据 | 1、《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日实施； 2、《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令），2017年10月1日实施； 3、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号），2017年11月20日实施； 4、《关于发布<建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类>的公告》（2018年第9号），生态环境部办公厅，2018年5月16日实施； 5、《宁波市海曙信达金属拉丝厂年加工8000吨金属件生产线技改项目环境影响报告表》，宁波市树泰环境技术有限公司，2022年10月； 6、《宁波市海曙信达金属拉丝厂年加工8000吨金属件生产线技改项目生态环境部门审查意见》（海环零备字【2022】6号），宁波市生态环境局海曙分局，2022年10月12日。 |  |  |  |  |  |  |

| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1、废水排放标准 本项目清洗槽置换水分别作为酸槽及磷化槽配缸水全部回用，不外排。近期生活污水依托现有工程化粪池预处理后委托环卫清运，远期生活污水依托现有工程化粪池预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准（其中氨氮、总磷执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中限值要求）后，纳入市政污水管道，最终由宁波市城市排水公司栎社净化水厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入奉化江，详见表1-1。 表1-1 废水排放标准 序号; 监测项目; 单位; 纳管标准; 污水厂排放标准. 1; pH值; 无量纲; 6～9; 6～9. 2; 化学需氧量; mg/L; 500; 40. 3; 五日生化需氧量; mg/L; 300; 10. 4; 悬浮物; mg/L; 400; 10. 5; 氨氮; mg/L; 35; 2（4）. 6; 总磷; mg/L; 8; 0.3. 7; 动植物油类; mg/L; 100; 1. 注：括号内数值为每年11月1日至次年3月31日执行。. 2、废气排放标准 本项目酸洗生产过程排放的氯化氢执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源的二级标准，具体见表1-2；退火过程产生的颗粒物执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9076-1996）标准，按《浙江省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（浙环函〔2019〕315号）标准进行控制，详见表1-3。 表1-2 大气污染物排放限值 污染物; 排放浓度（mg/m3 ）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织监控浓度（周界浓度最高点）（mg/m3）. 排放高度（m）; 二级. 氯化氢; ≤100; 15; ≤0.26; ≤0.2. 20; ≤0.43. 表1-3 工业炉窑大气污染物排放标准 污染物; 有组织排放浓度mg/m3; 无组织排放浓度mg/m3; 执行标准; 有组织排放浓度mg/m3; 控制标准. 颗粒物; 200; 5; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9076-1996）; 30; 《浙江省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（浙环函〔2019〕315号）. 3、噪声排放标准 厂界四周噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，详见表1-4。 表1-5 工业企业厂界环境噪声排放标准 类别; 等效声级（LAeq, dB(A)）. 昼间. 2类; 60. 4、固废 危险固废贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单；一般固体废弃物执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的有关规定。生活垃圾处理执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。 5、总量控制要求 本项目环评及批复无总量控制要求。 |
| --- | --- |

表二

工程建设内容： 宁波市海曙信达金属拉丝厂位于海曙区高桥镇江南村，主要从事钢材酸洗拉丝加工，公司现有工程“酸洗拉丝迁建项目”于2007年12月通过宁波市生态环境局鄞州分局（原宁波市鄞州区环境保护局）审批后开始运营。于2018年12月通过“三同时”自主验收。 因公司发展需求，新增投资320万元，利用公司内闲置厂房，新增年加工8000吨金属件生产线技改项目。 企业于2022年10月委托宁波市树泰环境技术有限公司编制了《宁波市海曙信达金属拉丝厂年加工8000吨金属件生产线技改项目环境影响报告表》，于2022年10月12日获得宁波市生态环境局海曙分局出具的审查意见（海环零备字【2022】6号）。 本项目新增员工28人，采用8小时工作制，全年生产天数约300天，无食宿。 本次验收范围为宁波市海曙信达金属拉丝厂年加工8000吨金属件生产线技改项目，为项目整体验收。 本项目产品方案见表2-1。 表2-1 主要产品方案表 产品名称; 环评设计年产量; 实际年产量; 备注. 金属件; 8000吨; 8000吨; 直棒. 项目主要生产设备见表2-2。 表2-2 主要生产设备表 序号; 名称; 单位; 现有工程数量; 本项目数量; 合计; 实际数量; 备注. 1; 直拉丝机; 台; 4; 4; 8; 8; 型号Φ12—Φ40. 2; 摇直机; 台; 3; 3; 6; 6; 型号Φ12—Φ40. 3; 下料机; 台; 3; 10; 13; 13; 型号60T—100T. 4; 盘条机; 台; 2; 7; 9; 9; 型号Φ4—Φ26. 5; 冲床; 台; 7; 4; 11; 11; 型号60T—100T. 6; 线圈酸洗线; 条; 1; /; 1; 1; 新增磷化池、皂化池、清水池等，详见工艺流程参数. 7; 直棒酸洗线; 条; /; 1; 1; 1; 详见工艺流程参数. 8; 退火炉; 台; /; 2; 2; 2; 电加热. 经核查，项目主要生产设备与环评一致。

原辅材料消耗及水平衡： 本项目主要原辅料消耗情况见表2-3。 表2-3 主要原辅材料消耗表 序号; 名称; 单位; 环评消耗量; 实际消耗量; 备注. 1; # 线材; t/a; # 8000; 7600; 进厂前已清洗干净. 2; # 盐酸; t/a; # 128; 121.6; 浓度37%，稀释至20%使用；桶装. 3; # 机油; t/a; # 3; 2.85; 桶装. 4; # 液压油; t/a; # 9.6; 9.12; 桶装. 5; # 磷化液; t/a; # 35; 33.25; 主要成分：20%硝酸锌，25磷酸二氢锌，20%磷酸，35%去离子水. 6; # 皂化液; t/a; # 4; 3.8; 主要成分：35%石油磺酸钠，17%油酸，48%去离子水. 7; # NaOH; t/a; # 18; 17.1; 用于废气处理. 8; # 拉丝粉; t/a; # 0.3; 0.285. 注：实际折算消耗量根据验收监测期间原辅料实际耗量核算。. 项目用水来自自来水，项目水量平衡图见图2-1。 图2-1项目水平衡图

主要工艺流程及产污环节： （1）圈型线材生产工艺： 图2-2项目圈型线材生产工艺流程及产污环节图 工艺说明：根据客户需求，现有工程圈型线材经过退火、酸洗、水洗、磷化、水洗、皂化、拉丝后成品。其中退火、磷化、皂化为新增工艺。 1）退火： 工件退火炉采用电加热，加热温度至500℃后保温一定时间后，达到降低工件硬度的目的，然后再炉内自然冷却，用于后续的前处理及拉丝加工。 2）酸洗磷化线 企业将原有一条自动化酸洗线，新增磷化、皂化工序。生产工艺流程图见图2-2，其工艺参数见表2-4。 表2-4 本项目圈型线材酸洗磷化线各槽工艺参数 序号; 槽体名称; 规格m; 备注. 1; 酸洗; 2×1.5×2.2. 2; 酸洗; 2×1.5×2.2. 3; 酸洗; 2×1.5×2.2. 4; 清洗; 2×1.5×2.2. 5; 清洗; 2×1.5×2.2. 6; 清洗; 2×1.5×2.2. 7; 磷化; 2×1.6×2.2; 新增；有原清水池改造；电加热至85℃. 8; 清洗; 2×1.5×2.2. 9; 皂化; 2×1.6×2.2; 新增；有原清水池改造；电加热至85℃. 3）拉丝 表面处理完毕之后需要对钢材进行拉丝，以拉成客户所需的规格，拉丝完成后进行后续机加工。 （2）直棒线材生产工艺 图2-3 项目直棒线材生产工艺流程及产污环节图 工艺说明：根据客户需求，项目新增直棒线材经过酸洗、水洗、磷化、水洗、皂化、拉丝、机加工后成品。 1）酸洗磷化线 企业新增一条直棒线材自动化酸洗磷化线，生产工艺流程图见图2-3，其工艺参数见表2-5。 表2-5 本项目酸洗磷化线各槽工艺参数 序号; 槽体名称; 规格m. 1; 酸洗; 10×1.3×0.7. 2; 清洗; 10×1.2×0.7. 3; 磷化; 10×1.2×0.7. 4; 清洗; 10×1.2×0.7. 5; 皂化; 10×1.2×0.7. 3）拉丝、机加工 表面处理完毕之后需要对钢材进行拉丝，以拉成客户所需的规格，拉丝完成后进行后续机加工后成品。 项目变动情况： 根据环评及现场调查，项目性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施均未发生变动。

表三

主要污染源、污染物处理和排放： 1、废水 本项目主要废水污染源、污染物及排放情况见表3-1，废水监测布点位置见图3-1。 表3-1废水污染源、污染物及排放情况 污染源; 主要污染物; 环评要求处理方式; 实际处理方式; 排放去向. 清洗水; COD、BOD、氨氮、SS; 清洗槽置换水分别作为酸槽及磷化槽配缸水全部回用，不外排；; 与环评一致; 不外排. 生活污水; 化学需氧量、氨氮、SS; 近期，生活污水经化粪池预处理后委托环卫清运；远期，待管网接通后，生活污水经化粪池预处理达标后纳入市政污水管网; 与环评一致; 近期，生活污水经化粪池预处理后委托环卫清运；远期，待管网接通后，生活污水经化粪池预处理达标后纳入市政污水管网. 近期委托环卫部门清运，远期纳管 生活污水 化粪池. 图3-1废水监测点位分布图 2、废气 本项目主要废气污染源、污染物及排放情况见表3-2，废气监测布点位置见图3-2。 表3-2废气污染源、污染物及排放情况 污染源; 主要污染物; 环评要求处理方式; 实际处理方式; 排放方式. 酸洗废气; 酸雾; 企业将废气收集汇总后经碱喷淋塔喷淋后通过15m排气筒排放; 与环评一致; 有组织. 退火废气; 颗粒物; 加强车间通风; 与环评一致; 无组织. ◎1# 15m高空排放 m高空排放 酸洗废气 注：◎表示废气监测点位 碱喷淋塔喷淋. 图3-2 有组织废气监测点位分布图 3、噪声 本项目噪声源主要来自生产设备产生的噪声。已采取合理布局，加强设备日常维护，在设备下方设置减振垫，墙体隔声等避震减振隔声措施。 4、固体废物 本项目的固体废物主要来源产生及排放情况见表3-3。 表3-3固体废弃物产生及排放情况 固体废物名称; 产生工序; 属性; 产生量; 环评要求处置方式; 实际处置方式. 废油; 机加工; 危险固废 900-218-08; 0.3t/a; 委托有资质单位安全处置; 委托宁波市北仑环保固废处置有限公司处置. 废油类包装桶; 原辅材料包装; 危险固废 900-249-08; 0.1t/a. 废盐酸、磷化、皂化液等化学原料包转筒; 原辅材料包装; 危险固废 900-041-49; 0.1 t/a. 废酸; 酸洗; 危险固废 366-064-17; 450 t/a; 委托宁波环立洁环境技术有限公司处置. 委托宁波市北仑环保固废处置有限公司处置. 废磷化液; 磷化; 危险固废 366-064-17; 0.2 t/a. 废皂化液; 机加工; 危险固废 366-064-17; 0.2 t/a. 废喷淋水; 酸雾处理; 危险固废 900-041-49; 0.5 t/a. 生活垃圾; 员工生活; 一般固废; 6t/a; 委托环卫部门清运; 与环评一致. 本项目废气、废水、噪声采样监测点位置图见3-3。 备注：◎-有组织废气采样点；○-无组织废气采样点；▲-工业企业厂界环境噪声检测点 图3-4 废气、废水、噪声监测采样点位分布图

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批决定： 环境影响报告表主要结论： 本项目选址位于海曙区高桥镇江南村，用地性质属工业用地，符合海曙区的功能区划，符合海曙区的城市总体规划要求，行业符合国家相关产业政策，产生的各种污染物经相应措施处理后能做到达标排放，产生的污染物经治理达标后对当地的环境影响不大，环境质量仍能维持现状。 因此，从环保角度而言，只要企业落实本次环评提出的各项治理措施要求，在安全生产，确保污染物达标排放的前提下，本项目在拟建地内实施是可行的。 审批决定： 《宁波市海曙信达金属拉丝厂年加工8000吨金属件生产线技改项目生态环境部门审查意见》（海环零备字【2022】6号）详见附件一。

表五

验收监测质量保证及质量控制： ## 1、监测分析方法 监测分析方法见表5-1。 表5-1监测分析方法一览表 监测类别; 监测项目; 监测依据的标准（方法）名称及编号（年号）; 检出限. 废气; 烟气流量; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法GB/T 16157-1996及修改单; /. 氯化氢（有组织）; 固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法HJ/T 27-1999; 0.9mg/m3. 氯化氢（无组织）; 0.05 mg/m3. 总悬浮颗粒物; 环境空气总悬浮颗粒物的测定重量法GB/T 15432-1995及修改单; 0.001mg/ m3. 噪声; 工业企业 厂界噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008; 35dB. ## 2、监测仪器 参与项目的监测仪器均经有资质单位经过检定、校准合格后使用，并在规定的时间内根据实际情况落实各类期间核查计划，能保证监测数据的有效。 ## 3、人员资质 参与项目的采样、分析技术人员均参与浙江省环境监测协会等相关培训，并通过考核、拥有相关领域的上岗证才能进行相关领域的监测工作，做到了执证上岗。 4、气体监测分析过程中的质量保证和质量控制 废气监测仪器均符合国家有关标准或技术要求，仪器经计量部门检定合格，并在检定有效期内使用，监测前对使用的仪器均进行浓度和流量校准，按规定对废气测试仪进行现场检漏，采样和分析过程严格按照《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T 16157-1996）、《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/T 373-2007）和《固定源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007）执行。 ## 5、噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制 ## 噪声监测仪器和校准仪器应经计量部门检定合格，并在检定有效期内使用，仪器使用前后必须在现场进行声学校准。

# 表六

验收监测内容： 1、废气监测内容 本项目废气监测因子及采样频次见表6-2。 表6-2 废气监测因子及采样频次表 点位编号; 监测点位; 监测项目; 监测频次. ◎1#; 酸洗废气出口; 氯化氢; 一天3次，2天. ○2#; 厂界上风向; 非甲烷总烃、总悬浮颗粒物、; 一天3次，2天. ○3#; 厂界下风向一. ○4#; 厂界下风向二. ○5#; 厂界下风向三. 3、噪声监测内容 本项目噪声监测点位及频次见表6-3。 表6-3 噪声监测点位及频次 点位编号; 监测点位; 监测项目; 监测周期和频次. ▲6#; 厂界东侧; 昼间噪声; 一天1次，2天. ▲7#; 厂界南侧. ▲8#; 厂界西侧. ▲9#; 厂界北侧.

# 表七

验收监测期间生产工况记录： 根据企业提供的相关资料及现场调查，验收监测期间（2022年11月14日、2022年11月15日），企业生产工况见表7-1。 表7-1监测期间工况 产品名称; 审批年产量; 折合日产量; 日期：2022年11月14日; 日期：2022年11月15日. 实际量; 生产负荷; 实际量; 生产负荷. 金属件; 8000吨; 26.7支; 24.8t; 93.0%; 26.3; 98.4%. 备注：年工作时间300天，昼间8小时生产制度。.

验收监测结果： 噪声监测结果见表7-2。 表7-2厂界环境噪声监测结果 检测 点号; 检测点位; 检测日期; 天气情况; 检测期间最大风速m/s; 昼间噪声. 检测时间; LeqdB（A）. ▲6#; 厂界东侧; 2022-11-14; 晴; 2.2; 08:01; 59. ▲7#; 厂界南侧; 08:08; 59. ▲8#; 厂界西侧; 08:15; 57. ▲9#; 厂界北侧; 08:22; 58. ▲6#; 厂界东侧; 2022-11-15; 晴; 2.0; 08:06; 59. ▲7#; 厂界南侧; 08:13; 58. ▲8#; 厂界西侧; 08:21; 57. ▲9#; 厂界北侧; 08:28; 58. 最大值; 59. 标准限值; ≤60. 是否符合; 符合.

有组织废气监测结果见表7-3。 表7-3 有组织废气监测结果 检测点位; 采样日期; 检测项目; 检测结果; 标准限值; 是否符合. 第一次; 第二次; 第三次; 最大值. ◎1#酸洗废气出口 （排气筒高度15m）; 2022-11-14; 氯化氢; 实测浓度mg/m3; ＜0.9; ＜0.9; ＜0.9; ＜0.9; ≤100; 符合. 排放速率kg/h; 7.1×10-3; 7.3×10-3; 7.1×10-3; 7.3×10-3; ≤0.26; 符合. 烟气流量（标干烟气量）m3/h; 15866; 16225; 15690; /; —; —. 2022-11-15; 氯化氢; 实测浓度mg/m3; ＜0.9; ＜0.9; ＜0.9; ＜0.9; ≤100; 符合. 排放速率kg/h; 7.2×10-3; 7.3×10-3; 7.0×10-3; 7.3×10-3; ≤0.26; 符合. 烟气流量（标干烟气量）m3/h; 15924; 16277; 15623; /; —; —.

厂界无组织废气监测结果见表7-4。 表7-4厂界无组织废气监测结果 检测点号; 检测点位; 采样日期; 检测结果mg/m3（臭气浓度无量纲）. 氯化氢; 总悬浮颗粒物. ○2#; 厂界上风向; 2022-11-14; 第一次; ＜0.05; 0.157. 第二次; ＜0.05; 0.147. 第三次; ＜0.05; 0.166. ○3#; 厂界下风向一; 第一次; ＜0.05; 0.174. 第二次; ＜0.05; 0.199. 第三次; ＜0.05; 0.184. ○4#; 厂界下风向二; 第一次; ＜0.05; 0.217. 第二次; ＜0.05; 0.210. 第三次; ＜0.05; 0.228. ○5#; 厂界下风向三; 第一次; ＜0.05; 0.235. 第二次; ＜0.05; 0.241. 第三次; ＜0.05; 0.219. ○2#; 厂界上风向; 2022-11-15; 第一次; ＜0.05; 0.139. 第二次; ＜0.05; 0.148. 第三次; ＜0.05; 0.157. ○3#; 厂界下风向一; 第一次; ＜0.05; 0.174. 第二次; ＜0.05; 0.192. 第三次; ＜0.05; 0.166. ○4#; 厂界下风向二; 第一次; ＜0.05; 0.182. 第二次; ＜0.05; 0.201. 第三次; ＜0.05; 0.227. ○5#; 厂界下风向三; 第一次; ＜0.05; 0.234. 第二次; ＜0.05; 0.244. 第三次; ＜0.05; 0.210. 最大值; ＜0.05; 0.244. 标准限值; ≤0.20; ≤1.0. 是否符合; 符合; 符合. 表7-5 气象参数表 日期; 时间; 气象参数. 气压 kPa; 气温 ℃; 风速 m/s; 主导风向; 天气. 2022-11-14; 08:38; 102.2; 14.2; 1.8; 西北; 晴. 10:03; 102.1; 15.1; 1.7; 西北; 晴. 11:28; 102.0; 15.7; 1.8; 西北; 晴. 2022-11-15; 08:44; 102.3; 14.1; 2.1; 西北; 晴. 10:09; 102.1; 14.9; 1.9; 西北; 晴. 11:35; 101.9; 15.1; 2.0; 西北; 晴.

# 表八

验收监测结论： 1、监测期间的生产工况 验收监测期间（2022年11月14日、2022年11月15日），企业生产工况稳定，各类环保设施正常运行，符合建设项目竣工环境保护验收监测条件。 2、废气 验收监测期间（2022年11月14日、2022年11月15日），酸洗废气出口氯化氢排放均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源的二级标准。 验收监测期间（2022年11月14日、2022年11月15日），厂界无组织废气上下风向各监测点位氯化氢排放均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2标准。总悬浮颗粒物排放均符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9076-1996）无组织排放浓度标准。 3、噪声 验收监测期间（2022年11月14日、2022年11月15日），项目厂界四侧噪声监测点昼间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 4、固废 项目产生的固体废物有废油、废包装桶、废酸、废磷化液、废皂化液、废喷淋水和生活垃圾。废油、废包装桶、废酸、废磷化液、废皂化液、废喷淋水委托有资质单位处置；生活垃圾委托环卫定期清运。 6、总量 本项目环评及批复无总量控制要求。 建议： 1、进一步加强废气处理设施的日常维护及管理，确保污染物长期稳定达标排放； 2、建立长效的管理制度，重视环境保护，健全环保制度，加强职工污染事故方面的学习和培训，并组织进行污染事故方面的演练。

# 附件一：环评批复

# 附件二：生产工况表

# 附件三：排污许可证申领情况

# 附件四：危废处置合同

# 附件五：监测报告

# 附件六：专家意见

# 建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：宁波市海曙信达金属拉丝厂填表人（签字）：项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 宁波市海曙信达金属拉丝厂年加工8000吨金属件生产线技改项目 |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | / | 建设地点 |  | 海曙区高桥镇江南村 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  | C33金属制品业 |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | □新建√改扩建□技术改造 |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  | / |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 年加工8000吨金属件 |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 年加工8000吨金属件 | 环评单位 |  | 宁波市树泰环境技术有限公司 |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 宁波市生态环境局海曙分局 |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 海环零备字【2022】6号 | 环评文件类型 |  | 报告表 |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2022年10月 | 排污许可证申领时间 |  | / |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | / | 本工程排污许可证编号 |  | / |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 宁波市海曙信达金属拉丝厂 |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 浙江中一检测研究院股份有限公司 | 验收监测时工况 |  | ＞75% |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 320 |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 40 | 所占比例（%） |  | 12.5 |  |  |  |
|  | 实际总投资 |  |  | 320 |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 40 | 所占比例（%） |  | 12.5 |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | 0 | 废气治理（万元） | 28 | 噪声治理（万元） |  |  | 2 | 固体废物治理（万元） |  | 10 | 绿化及生态（万元） |  | / | 其他（万元） |  | / |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | / | 年平均工作时 |  | 2400h |  |  |  |
| 运营单位 |  |  |  | 宁波市海曙信达金属拉丝厂 |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  |  | / | 验收时间 |  | 2022年12月 |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） |  | 污染物 |  | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) |  | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |
| + |  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| + |  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 | VOCs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升。